ALLEGATO C CAPITOLATO INFORMATIVO – CONVENZIONI di nomenclatura BIM

Sommario

1.	Convenzione di denoominazione dei file	2

2.	Convenzione di denominazione dei livello	3

3.	Convenzione di denominazione famiglia/tipo	3

4.	Modello federato	3

5.	Parametri condivisi	4

# Convenzione di denoominazione dei file

Ogni file Revit di disciplina dovrà essere nominato seguendo la convenzione:

“CODICE OSPEDALE_CODICE EDIFICIO_DISCIPLINA_REVISIONE”

Dove:

Codice ospedale:

- Ospedale di Camposampiero: 05050602

- Ospedale di Vicenza: 05050801

Codice edificio:

- Blocco A: B01

- Blocco B: B02

- Edificio 3: B03

- Edificio 3A: B04

Disciplina:

- AR: Architettonico / Strutturale

- IM: nel caso di file unico di impianti

- IE: Impianto Elettrico

- IF: Antincendio

- IM: Impianto Meccanico

- SM: Strumentazione Medica

- FD: Modello federato

Revisione:

Prima revisione: A

Seconda revisione: B

Esempio:

05050602_B01_AR_A

# Convenzione di denominazione dei livello

La denominazione dei livelli nel modello Revit dovrà seguire la seguente convenzione numerica, valida per tutte le discipline:

- Secondo Piano: 02

- Primo Piano: 01

- Piano Terra: 00

- Piano Interrato -01: I01

- Piano Interrato -02: I02

# Convenzione di denominazione famiglia/tipo

Famiglie di sistema

| Tipo di Elemento | Convenzione di Nominazione | Tipo | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Muri, Solai, Tetti Controsoffitti | CodElemento_Spessore | MUR_30 SOL_40 CTS_5 | Includere nel nome le dimensioni della sezione espresso in cm, senza unità di misura. |
| Facciate Continue | CodElemento_NumeroProgressivo | SFC_01 | Utilizzare una numerazione progressiva per distinguere gli elementi |
| Scale, Rampe, Ringhiere | CodElemento_NumeroProgressivo | SCL_01 RIN_01 | Utilizzare una numerazione progressiva per distinguere gli elementi |
| Locali | Indicare Nome e Numero | Degenza, 04 | Una speciale serie di parametri condivisi saranno utilizzati per gestire al meglio la nomenclatura e le informazioni. |

Famiglie caricabili

| Tipo di Elemento | Convenzione di Nominazione | Tipo | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilastri | CodElemento_Tipologia specifica_Dimensioni | PIC_CA_30x30 PIC_HE_20X20 | Famiglia: Indicare in modo sommario le specifiche tecniche dell’elemento. No Materiali Tipo: indicare le dimensioni principali in cm, senza unità di misura |
| Finestre, Porte | CodElemento_Tipologia specifica_Dimensioni | Famiglia: FIN_Anta Doppia Tipo: 120x160 Famiglia: POI_Anta Singola Tipo: 110X240 | Famiglia: Indicare in modo sommario le specifiche tecniche dell’elemento. No Materiali Tipo: indicare le dimensioni principali in cm, senza unità di misura |
| Elementi puntuali | CodElemento_Tipologia specifica_Dimensioni | Famiglia: IDR_Idrante Schiuma Tipo: 120x160 Famiglia: POI_Anta Singola Tipo: 110X240 | Famiglia: Indicare in modo sommario le specifiche tecniche dell’elemento. No Materiali Tipo: indicare le dimensioni principali in cm, senza unità di misura |

Si consiglia di evitare l’uso di “Spazi” tra i campi, separando i campi tramite il simbolo Underscore “_ “ mentre sarebbe opportuno l’utilizzo del CamelCase  (Prima lettera maiuscola)

# Modello federato

Deve essere predisposto un modello federato che raccolga tutti i modelli disciplinari all'interno di un unico ambiente di coordinamento. Tutti i modelli devono essere correttamente georeferenziati, compreso il modello federato, è obbligatorio utilizzare un sistema di riferimento per coordinate condivise per garantire l’allineamento spaziale corretto tra le discipline e tra edifici per una corretta interoperabilità.

Per la nomenclatura del modello federato, seguire i precedenti criteri utilizzando come disciplina FD.